別表2（第3条関係）　組積造の塀の点検表

|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | １．２ｍ以下 | ☐はい | ☐いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の１／１０以上ある | ☐はい | ☐いいえ |
| ３ | 控壁 | ４ｍ以内ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの１．５倍以上突出している 又は 壁の厚さが必要寸法（上記２の寸法）の１．５倍以上ある | ☐はい | ☐いいえ |
| ４ | 基礎 | 根入れ深さが２０㎝以上ある | ☐はい | ☐いいえ |
| ５ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、ひび割れがない | ☐はい | ☐いいえ |
| 評価 |  | ５項目のうち、１つでも不適合があれば、倒壊の危険性あり |  |  |

※わからない場合は不適合とする